氯碱用回收盐水团体标准编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

氯碱行业作为重要的无机化工基础原料生产基地，其产品广泛应用于农业、石油化工、国防工业、食品加工、新能源材料制造等国民经济企业，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。在氯碱生产工艺中首先的环节就是一次盐水化盐工序，该工序可以有效利用回收盐水在化盐水贮槽中储存作为化盐水，这能有效利用资源，降低对生态环境和人体健康的不利影响。

废盐水是指化工生产过程产生的含有无机离子或有机盐的废水。含盐废水呈现高盐（盐含量≥1%）、高 COD（COD≥5000mg/L）、高毒性、高色度、难生物降解的特征，直接排放不仅污染环境，造成恶劣的影响，而且会浪费许多潜在资源。废盐水经过浓缩结晶形成废盐或者经过技术处理后直接用于氯碱装置应用。

通过制定回收盐水标准，可以确保氯碱生产过程中使用的回收盐水质量达到一定要求，从而保证最终产品的质量。这对于提高企业的市场竞争力和用户满意度具有重要意义。同时回收盐水的利用可以减少对原水资源的消耗，减少环境污染，降低生产成本，实现资源的循环利用，提高资源利用效率。为此建议制定福建省团体标准《氯碱用回收盐水》。

本项目由福建省东南电化股份有限公司向福建省标准化协会提出立项申请，项目名称：《氯碱用回收盐水》。

1.2 标准制定相关单位及人员

1.2.1本文件归口单位：福建省标准化协会。

1.2.2本文件主要起草单位：福建省东南电化股份有限公司。

1.2.3本文件起草单位：

1.2.4本文件主要起草人：

1.3 主要工作过程

1、2024年5月福建省东南电化公司通过客户走访及市场调研，初步明确了《氯碱用回收盐水》团体标准的的工作方向以及关键技术参数的确定工作。

2、2024年5月底福建省东南电化公司向福建省标准化协会提出立项申请，并确定了本项目的负责起草单位和主要起草人。起草工作组确定了项目组的主要组成人员及人员分工，制定了标准研制的总体思路和框架，对标准的起草及现场调研工作做了详细部署。

3、2024年5月，福建省东南电化公司起草完成本项目立项申请书、团体标准和标准编制说明初稿。

4、2024年6月，起草组和企业代表、部分专家举行立项评审会议，通过咨询研讨，批准团体标准立项。

5、2024年7月，起草组完成相关标准和产品检验报告等材料的对比分析、行业调研、专家咨询研讨，形成《氯碱用回收盐水》团体标准（征求意见稿）。

6、2024年9月，由福建省标准化协会完成《氯碱用回收盐水》团体标准（征求意见稿）意见征求工作，起草组根据征求意见，对标准完善，形成送审稿。

6、2024年  月  日，福建省标准化协会在福州主持召开《氯碱用回收盐水》团体标准（审查稿）T/FJAS ×××-2024团体标准审查会，与会代表在听取了标准起草小组的汇报后，逐条、逐句对送审稿进行认真审查，审查合格后，报送福建省标准化协会办公会议审查批准。

7、2024年  月，通过审查批准的《氯碱用回收盐水》，发放标准编号，并由闽标协发布公告，刊登在相关网址。

二、标准编制原则

《氯碱用回收盐水》制定标准的原则：

1、科学性，以科学技术和实验数据为依据，结合产品实际生产情况以及市场需求，经过科学研究而制定；

2、适用性，指标设定专门针对氯碱用回收盐水，确保其适用性；

3、资源循环利用，通过标准的实施，可以提高废盐水的综合利用率，将废弃物转化为有价值的资源，实现循环经济发展。

5、环保型，通过废盐水的再利用，减少废盐水的无序排放。

三、标准主要内容的确定

- 基本依据

《氯碱用回收盐水》团体标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，主要内容基于氯碱行业对废盐水的技术要求制定主要技术指标以及检验方法，并结合生产企业实际，作为本标准起草制订的基本依据。

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 技术要求

3.1   外观：澄清透明液体，目视无可见杂质。

3.2  氯碱用的回收盐水的技术指标应符合表1的规定

- 氯碱用回收盐水技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| pH | 8-12 |
| 氯化钠，% | ≥16 |
| 总有机碳（TOC） ,mg/L | ≤10 |
| TN ,mg/L | ≤3 |
| 注：其他指标由供需双方商定。 |  |

其中：

3.2.1 pH根据废盐水生产工艺和生产企业实际，指标定为8-12。

3.2.2 氯化钠含量作为关键质量特性，根据废盐水生产工艺和生产企业实际，指标定为≥16%。

3.2.3 总有机碳（TOC）作为安全性和稳定性关键质量特性，有机物TOC含量增加会造成树脂塔树脂结块，交换能力下降，导致盐水的品质下降，离子膜效率降低，甚至造成电解槽盐水管段堵塞，严重破坏氯碱行业电解槽的正常生产，而且可能引发安全问题，根据废盐水生产工艺和生产企业实际，指标定为≤10mg/L，参考HJ 501－2009规定的方法检验。

3.2.4 TN（以N计）作为安全环保指标，指标定为≤3mg/L。

- 检验规则

检验规则包含检验分类、检验项目、判定规则、复检规则四项内容，标准中都做了具体说明。综合考虑生产企业质量稳定性、分析时效和成本，规定了总有机碳（TOC）为出厂检验项目，其余项目为型式检验项目。

- 运输和贮存

经处理后的高含盐废水，符合烧碱装置应用条件的，可通过专用管道输送到烧碱装置进行利用。

四、国内相关标准比较研究材料

目前国内外尚无专门针对氯碱用回收盐水的国家标准或行业标准，相关的法律法规尚处于空白状态。

基于目前废盐水的生产工艺，本文件的回收盐水指标设定主要考虑对氯碱生产中离子膜性能有重要影响的指标。

综上为了更好的满足氯碱企业对回收盐水的技术要求，填补国内在此细分领域的标准空白，为此建议制定福建省团体标准《氯碱用回收盐水》。

五、与我国有关法律、法规和标准情况的说明

目前国内暂无氯碱用回收盐水的强制性标准。

六、重大意见分歧的处理经过和依据

该标准编制过程中没有重大意见分歧。

七、其他应予说明的事项

无。