  \* MERGEFORMAT 

团体标准

T/XXX XXX—XXXX
     
	


场地环境基线调查技术规范                                         （锂离子动力蓄电池制造业）
Technical specification for site environmental baseline survey


(Power lithium-ion battery manufacturing industry)

FORMDROPDOWN

     
FORMDROPDOWN

	XXXX - XX - XX 发布
	XXXX - XX - XX 实施


       发布

	ICS
	点击此处添加ICS号

	CCS
	点击此处添加CCS号


      目次

11  范围


12  规范性引用文件


13  术语和定义


24  基本原则及工作程序


24.1  基本原则


24.2  工作程序


35  调查范围及对象


35.1  调查范围


45.2  调查对象


46  现场调查


46.1  调查方法


56.2  监测分析


57  布点、样品采集及检测


57.1  监测点布设


67.2  样品采集


67.3  样品的保存和流转


67.4  样品分析


77.5  样品质量控制


78  环境质量评价


78.1  评价指标


78.2  评价标准和方法


78.3  结论和建议


89  报告编写


9附录A （资料性） 重点功能区筛选表


10附录B （资料性） 环境基线调查报告编制大纲




前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由福建中检矿产品检验检测有限公司提出。

本文件由福建省标准化协会归口。

本文件起草单位：福建中检矿产品检验检测有限公司、

本文件主要起草人：张雅嫆、

场地环境基线调查技术规范（锂离子动力蓄电池制造业）

  范围
本文件规定了锂离子动力蓄电池场地环境基线调查的术语和定义、基本原则及工作程序、调查范围及对象、现场调查、布点、样品采集及检测、质量评价、报告编写等内容。
本文件适用于锂离子动力蓄电池开工建设前场地环境基线调查，为项目建设、运营后的污染责任归属提供依据。
其他新能源电池制造业场地环境基线调查参照使用。
规范性引用文件
   下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
HJ 25.1 建设用地土壤污染状况调查技术导则

HJ 25.2 建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则
HJ/T 166  土壤环境监测技术规范
HJ 164  地下水环境监测技术规范
HJ 91.2 地表水环境质量监测技术规范
GB 36600  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准  
GB/T 14848  地下水质量标准
GB 3838  地表水环境质量标准
HJ 1019  地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则
HJ 1209  工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南
HJ 964  环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）
HJ 610  环境影响评价技术导则 地下水环境

HJ 967  排污许可证申请与核发技术规范 电池工业
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件 

新能源电池  new energy battery
是指利用可再生能源或非化石燃料作为电能的存储和释放介质的装置。
锂离子动力蓄电池  power lithium-ion battery
利用锂离子作为导电离子，在阳极和阴极之间移动，通过化学能和电能相互转化实现充放电，为新能源汽车动力系统提供能量的蓄电池。

环境基线  environmental baseline
污染环境或者破坏生态未发生时场地土壤、地下水的化学元素或者化合物含量、理化性质等的水平或者状态。

基本原则及工作程序
基本原则
规范性
采用程序化和标准化的方式来规范场地环境基线调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。
针对性
针对锂离子动力蓄电池制造企业的特点和潜在污染物的特性进行场地环境基线调查，为项目建设、运营的污染责任归属提供依据。
可操作性
在满足场地环境基线调查要求的条件下，综合考虑安全、调查成本、效果、时间等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程符合实际情况。
工作程序
根据调查工作目标、任务和流程确定调查的工作程序，包括项目启动、资料收集、现场踏勘、人员访谈、样品采集与分析、调查报告编制等。工作程序如下图。
  [image: image1.jpg][r— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 <

LI H TR 73 By ARIISES

\4

A 4

fill JE 125 KA

Bl o i 5RO

i VR AR 0 A

H
e

fifll 7€ VEAHRAE 1K)

y

VRZIRAF

iy

A 4

HARVET

A 4

g i1l T

A

A 4

U 4h





 图1  调查工作程序
调查范围及对象
调查范围
调查范围根据项目红线范围、污染迁移途径、防污性能、区域水文地质条件确定，包括项目范围及外围可能受到污染区域。
调查对象
土壤
土壤采样深度根据地块生产历史和拟建设项目生产构筑物埋深设置情况确定。
地下水
地下水主要为调查范围内的潜水，重点关注污染物浓度、水文地质条件等。
地表水
地表水主要为场地边界内流经或汇集的地表水。
现场调查
调查方法
资料收集
企业建设和污染治理相关资料包括但不限于：
a) 产品、原辅材料及中间体清单、工艺流程图；
b) 地下管线、池体、罐体等地埋设施布置图；
c) 化学品储存及使用清单、泄露记录；
d) 污水、废气、固废等处理设施设计方案及运行记录；
e) 环境影响评价报告书（表）、排污许可证及地质勘探资料。
自然环境资料包括但不限于：
a) 项目及周边区域的规划图；
b) 地理位置图、平面布置图、地形图、地貌图；
c) 土壤、水文、地质和气象资料；
d) 区域环境保护规划。
社会经济信息资料包括但不限于：
a) 敏感目标分布；
b) 区域所在地的经济现状和发展规划。
现场踏勘
现场踏勘为主要的调查方式，采用人工踏勘的方式开展，观察场地及周边的基本环境状况、污染源的分布及发生污染的表征。调查时应做好记录、填写相关表格，并拍摄典型照片，也可以采集相应的样品或开展土壤和地下水的快速检测。

人员访谈
主要通过走访、座谈、问卷调查等多种方式，重点了解场地和周边是否存在土壤地下水污染状况和污染事件或是否存在污染源，对于重要信息必要时结合现场调查确认。

受访者为场地现状或历史的知情人，包括场地经营者、管理者和地方政府、 自然资源、生态环境主管部门的工作人员，场地或周边熟悉情况的工作人员、居民等第三方。
监测分析
土壤和地下水监测指标应包含场地历史生产产生潜在污染物指标及拟建锂离子动力蓄电池企业涉及的相关指标。
一般锂离子动力蓄电池企业涉及的特征污染物包括：pH值、铜、镉、铬（六价）、铅、汞、砷、氟化物、镍、钴、锂、锰、石油烃（C10~C40）。
场地历史、现有生产涉及的关注污染物，可以根据其土壤或地下水的污染特性，综合确定检测指标。推荐从以下多渠道摸清关注污染物：
企业环境影响评价文件及其批复中确定的土壤和地下水特征因子；
排污许可证等相关管理规定或企业执行的污染物排放（控制）标准中可能对土壤或地下水产生影响的污染物指标；
企业生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品中可能对土壤或地下水产生影响的，已纳入有毒有害或优先控制污染物名录的污染物指标或其他有毒污染物指标；
上述污染物在土壤或地下水中转化或降解产生的污染物；
涉及 HJ 164和HJ/T 166附录中对应行业的特征项目；
其他法律、标准、指南规定的关注污染物。
布点、样品采集及检测
监测点布设
通过对场地的历史用途、现状的资料收集、研究，通过研究锂离子动力蓄电池制造业生产工艺、功能布置，结合场地土壤和地下水迁移途径和规律，以有限的点位数量采样检测判断地块环境质量，为场地环境基线调查工作提供依据。

土壤、地下水监测点的布设可参照HJ 25.2执行。

地表水监测点的布设可参照HJ 91.2 执行。

拟建场地土壤和地下水监测点的布设可参照表1重点关注的区域进行设置。

表1 锂离子动力蓄电池企业宜重点关注布点区域
	序号
	布点位置
	功能类型
	备注

	1
	生产区
	生产区
	重点关注各功能单元防渗情况、跟地面直接接触情况

	2
	化学品仓库
	储存区
	

	3
	NMP罐区
	
	

	4
	电芯拆解
	固废贮存
	

	5
	危废固体废物仓库
	
	

	6
	阴极废水三级沉淀池
	废水处理
	

	7
	污水处理站
	
	

	8
	化验室
	其他
	

	9
	其他管线
	
	

	10
	地埋设施
	
	

	...
	...
	
	


样品采集
土壤、地下水采样和分析方法应HJ/T 166、HJ 164 的相关要求，采集挥发性有机物（VOCs）水样时应执行HJ 1019相关要求。
样品采集一般按照VOCs、半挥发性有机物（SVOCs）、重金属的顺序采集。
如调查范围内有地表水的，也同步采集地表水样，采样和分析方法参照HJ 91.2执行。
样品的保存和流转
地下水采样时应依据场地的水文地质条件，结合调查获取的污染源及土壤特征，利用合理的采样频次获得有代表性的样品，具体地下水样品的采集、保存与流转应按照HJ 164的要求进行。

土壤样品采集按HJ 25.2确定的土壤采集方法执行，具体土壤样品的保存与流转按HJ/T 166的要求执行。
地表水样品的采集、保存与流转具体应按 HJ 493 、HJ 91.2的要求进行。
样品分析
现场样品分析
在现场样品采集过程中，可采用便携式分析仪器设备进行定性和半定量分析。气温、水温应在现场进行分析测试，溶解氧、pH、氧化还原电位、 电导率、色度、浊度等监测项目亦可在现场进行分析测试，并应保持监测时间一致性。
地表水监测分析项目一般选择常规检测项目，按GB3838确定的地表水环境质量标准基本项目标准限值执行。
实验室样品分析
土壤样品、地下水样品的分析应分别按HJ/T166、HJ164执行。
地表水样品主要污染物的分析测试应按HJ 91.2的指定方法。
样品质量控制
采样过程
在样品的采集、保存、运输、交接等过程应建立完整的管理程序。为避免采样设备及外部环境条件等因素对样品产生影响，应注重现场采样过程中的质量保证和质量控制。
防止采样过程中的交叉污染，采样过程中应注意以下几点：
钻机采样过程中，在第一个钻孔开钻前应进行设备清洗；
进行连续多次钻孔的钻探设备应进行清洗；
同一钻机在不同深度采样时，应对钻探设备、取样装置进行清洗；
与土壤接触的其他采样工具重复利用时也应清洗。
样品分析及其他过程
土壤、地下水、地表水的样品分析及其他过程的质量控制与质量保证技术要求按照HJ 164、HJ/T 166、HJ 91.2中相关要求进行，对于特殊监测项目应根据相关标准要求在限定时间内进行监测。
数据处理
监测数据的处理按照HJ 164、HJ/T 166、HJ 91.2中的相关要求进行。
环境质量评价

评价指标
评价指标应包含场地历史生产产生潜在污染物指标及拟建锂离子动力蓄电池企业涉及的相关指标。一般锂离子动力蓄电池企业涉及的特征污染物包括：pH值、铜、镉、铬（六价）、铅、汞、砷、氟化物、镍、钴、锂、锰、石油烃（C10~C40）。

评价标准和方法
地下水水质评价标准和方法按GB/T 14848执行；

土壤环境质量标准和方法按照GB 36600执行；

其他指标及评价标准的选择，根据实际需要确定并说明理由。

结论和建议

包括检测结果分析、污染特征分析和评价、污染问题和成因分析、提成下一步地块后续开发管理建议。

报告编写
报告框架可参考附录B环境基线调查报告编制大纲。内容包括调查目的、原则、范围、依据、方法等概述、区域概况、工作计划、现场采样和实验室分析、结果和评价、结论和建议及图件、文件、照片等附件。


（资料性）
重点功能区筛选表

重点功能区涉及生产、储存、固废贮存、废水处理、废气治理、装卸、运输、其他等功能类别；与隐患排查、排污许可的信息收集和填报的管理要求衔接，支撑后续污染分布和污染成因分析，为隐患排查风险点识别、自行监测布点等工作提供支撑。
表A  重点功能区筛选表
	序号
	功能
	功能区分类
	说明

	1
	生产
	生产区
	包括各类生产加工装置区域、生产车间以及与生产活动相关的操作区域

	2
	储存
	地下或接地储存设施
	包括地下、半地下、接地的储罐及储存池，主要针对液体

	3
	
	离地储存设施
	包括离地储罐及储存池，主要针对液体

	4
	
	货物储存区
	包括散装、包装货物

	5
	固废贮存
	一般工业固体废物贮存区

（处置区）
	

	6
	
	危险废物贮存区（处置区）
	

	7
	废水处理
	废水治理设施（含处理池、暂存池等）
	

	8
	
	废水排水管道（含排放沟渠）
	

	9
	
	其他废水排水系统
	包括污水井、分离系统（如清污分离系统、油水分离系统）、排水口等

	10
	废气治理
	废气治理设施
	

	11
	装卸
	物料装卸区

	包括液体物料装卸平台、物料开放式装卸区等

	12
	运输
	液体运输管道（含传输泵）

	指原辅料、产品、油品等涉及有毒有害物质运输的管线，不含废水运输

	13
	
	散装货物传输系统
	包括密闭式、开放式传输系统

	14
	其他
	消防池/应急池/雨水收集池
	

	15
	
	分析化验室
	

	16
	
	其他污染痕迹或异味区
	

	17
	
	其他区域
	上述生产、储存、废水治理、固废贮存、运输、装卸区域之外的区域



（资料性）
环境基线调查报告编制大纲

前 言
第一章 概述
1. 1  调査的目的和原则
1.2  调査范围
1.3  调査依据
1.4  调査方法 

第二章 场地概况
2. 1  区域环境状况
2.2  敏感目标
2.3  场地的使用现状和历史
2.4  相邻周边的使用现状和历史
2.5  拟建项目工程分析
第三章 工作计划
3. 1  资料的分析
3.2  采样方案
3.3  分析检测方案
3.4  日程安排及计划
第四章 现场采样和实验室分析
4. 1  现场采样方法和程序
4.2  采样方法和程序
4.3  实验室分析
4.5  质量保证和质量控制 

第五章 结果和评价
5.2  分析检测结果
5.3  污染特征分析和评价
5.4  污染问题和成因分析 

第六章 结论和建议
第七章 附件
7. 1  现场记录照片
7.2  采样点分布图
7.3  现场探测的记录
7.4  水文地质剖面图
7.5  地下水位等值线图
7.6  检测报告
7.7  质量控制结果

7.8  样品追踪监管记录

[image: image2.jpg]



I

